Relatório sobre Aço Carbono

Aço Carbono

Comunicação e Tecnologias de Informação

Diogo Morgado – 2190818

Vitor Antunes – 2190807

14-12-2019

Relatório de Investigação sobre Aço Carbono

Vitor Hugo Antunes

Diogo Morgado

Orientado por Professora Paula Morais na ESTG

Dezembro 2019

R

# Agradecimentos

Blalllal lalalakka, professora Paula Morais na orientação da elaboração deste relatório e ao professor Paulo Novo pela disponibilidade demonstrada para o esclarecimento de qualquer dúvida que tivéssemos durante a elaboração deste relatório bem como pelos conhecimentos transmitidos nas aulas da cadeira de Ciências dos Matérias onde o tema Aço Carbono foi bastante abordado.

# Resumo

Nós, Vítor Hugo Antunes e Diogo Miguel Morgado enquanto alunos do TeSP Projeto de Moldes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, no âmbito da disciplina Comunicação e Tecnologias de Informação lecionada pela professora Paula Morais foi-nos proposto apresentar um relatório de investigação sobre um tema á nossa escolha, o tema por nós escolhido foi o aço carbono visto que é o principal material usado na produção de moldes. O relatório pode ser dividido em duas secções, onde na primeira iremos abordar temas como a sua composição, sistemas de classificação e algumas aplicações e na segunda iremos analisar algumas propriedades, o respetivo diagrama de equilíbrio e tratamentos térmicos do mesmo.

Índice de Figuras	1

Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos	1

Introdução	2

Composição	3

Classificação	4

Classificação Química [1]	4

Classificação em função da percentagem de carbono [3]	5

Classificação da microestrutura [3]	6

Aplicações	7

Propriedades	8

Diagrama de equilíbrio	10

Aços hipoeutectóides [3]	10

Aços eutectóides [3]	10

Aços hipereutectóides [3]	11

Tratamentos térmicos	12

Recozimento [5]	12

Normalização [5]	13

Têmpera [5]	13

Austêmpera [5]	13

Martêmtera [5]	13

Conclusão	14

Bibliografia	15

# Índice de Figuras

Figura 1– Tipos de aço	2

Figura 2-Classificação em função da percentagem de carbono	4

Figura 3-Diagrama tensão/deformação típico do aço (sem escala)	7

Figura 4-Diagrama de equilibrio	8

Figura 5-Diagrama TTT (Tempo, Temperatura, transformação)	12

# Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos

SAE- (Society of Automotive Engineers - EUA)

AISI- (American Iron and Steel Institute-EUA)

CCC-Cubica de corpo centrado

CFC-Cubica de face centrada

TCC- Tetragonal de corpo centrado

# Introdução

Geralmente ao que se ouve chamar de ferro, é, na verdade, aço. O ferro tem baixa resistência mecânica, já o aço, como tem melhores propriedades, é utilizado quando a responsabilidade estrutural entra em jogo.

Basicamente, o aço é uma liga de ferro e carbono, o ferro é um minério bastante abundante em toda a crosta terrestre e muito associado ao oxigénio e à sílica, sendo o minério de ferro um óxido de ferro, misturado com areia fina.

O carbono também é muito abundante na natureza e pode ser encontrado em diversas formas, sendo que na siderurgia usa-se carvão mineral, e em alguns casos também o carvão vegetal. [1]

# Composição

O aço é uma liga metálica essencialmente composta por ferro e carbono, com percentagens de carbono que podem variar entre 0,008% e 2,11%, o ferro fundido é também uma liga de ferro e carbono, mas com teor de carbono acima de 2,11%.

O aço pode ser considerado aço-liga quando para alem do carbono, material muito usado nas ligas de ferro, contenha também outros elementos como: magnésio, cromo, vanádio e tungstênio.

Em um aço comum o teor de impurezas, elementos além do ferro e do carbono, tem de estar abaixo dos 2%, se conter entre 2% e 5% de outros elementos já se considera  um aço de baixa-liga e se conter outros elementos acima de 5% é considerado aço de alta-liga conforme apresentado na figura 1.

Figura 1– Tipos de aço

Além dos componentes principais indicados, o aço também contém outros elementos químicos, alguns destes prejudiciais, provenientes da sucata, do mineral ou do combustível empregue no próprio processo de fabricação, como por exemplo o enxofre e o fósforo. O enxofre e o fósforo são elementos prejudicais ao aço pois acabam por intervir nas suas propriedades físicas, deixando-o frágil e quebradiço. Existem alguns tipos de aços carbono, conhecidos como aços de fácil maquinação, que contém teores mínimos de fósforo e enxofre. Estes dois elementos proporcionam um melhor corte das ferramentas, estes aços são utilizados quando as propriedades de maquinação são prioritárias, em relação as propriedades mecânicas e das microestruturas. Dependendo das exigências necessárias, o controle sobre as impurezas pode ser menos rigoroso ou então pode ser solicitado o uso de elementos de liga benéficos. [2.]

# Classificação

O aço pode ser classificado das seguintes maneiras:

- Composição química;

- Quantidade de carbono em percentagem;

- Quanto à constituição da microestrutura;

## Classificação Química [1]

A classificação mais comum é de acordo com a composição química e entre os vários sistemas de classificação química o mais utilizado em todo o mundo para os aços (aços sem adição de elementos de liga, além dos que permanecem em sua composição no processo de fabricação) e aços de baixa liga (aços com baixas percentagens de elementos de liga) é o sistema SAE (Society of Automotive Engineers - EUA), a cada composição normalizada pela SAE corresponde uma numeração com 4 ou 5 dígitos e adota a notação ABXX, em que AB se refere a elementos de liga adicionados intencionalmente e os 2 dígitos finais XX indicam os centésimos da percentagem de Carbono contida no material, podendo variar entre 05 a 95 que corresponde a 0,05% de C e 0,95% de Carbono. Se a percentagem de Carbono atinge ou ultrapassa 1,00%, então o final tem 3 dígitos (XXX) e a classificação tem um total de 5 dígitos.

A classificação normativa SAE é a classificação dos aços segundo as normas da SAE, a mesma classificação também é adotada pela AISI (American Iron and Steel Institute-EUA). No total são previstas muitas dezenas de classificações.

A seguinte listagem mostra alguns tipos de classificação:

- 1XXX - aço sem liga

- 10xx - aço carbono comum

- 11xx - teores diferenciados de Enxofre (S)

- 12xx - teores diferenciados de Enxofre e Fósforo (S e P)

- 13xx - alto teor de Manganês (Mn 1,6-1,9%)

Exemplos:

- 1020 - Aço sem liga com 0,20%C

- 1045 - Aço sem liga com 0,45%C

- 1145 - Aço de corte fácil com 0,45%C (com Mn e S)

- 1345 - Aço de elevada resistência com 0,45%C e 1,75%Mn

## Classificação em função da percentagem de carbono [3]

A classificação em função da percentagem de carbono no aço pode ser descrita com a seguinte tabela.

Figura 2-Classificação em função da percentagem de carbono

Os aços com baixo teor de carbono, até 0,30% de Carbono como não adquirem tempera essas ligas são relativamente macias, porém possuem ótimos módulos de ductilidade e tenacidade.

Os aços com médio teor de carbono, entre 0,30% e 0,70% de Carbono, podem ser tratados termicamente por austenitização, tempera e depois revenimento para melhorar as suas propriedades mecânicas.

Os aços com alto teor de carbono que normalmente possuem entre 0,70% e 1,40% de Carbono, são os mais duros, mais resistentes, no entanto são os menos dúcteis entre todos os aços.

## Classificação da microestrutura [3]

A estrutura física dos materiais sólidos com importância para a Engenharia depende principalmente do arranjo dos átomos, iões ou moléculas que os constituem e das forças de ligação entre eles.

A classificação quanto à constituição da microestrutura é feita em função do seu tipo, cubica de corpo centrado (CCC), cubica de face centrada (CFC) ou tetragonal de corpo centrado (TCC).

Se os átomos ou iões de um sólido se arranjarem num padrão que se repete segundo as três dimensões, forma um sólido que se diz ter estrutura cristalina e se designa por sólido cristalino ou material cristalino.

Os metais, as ligas metálicas e alguns materiais cerâmicos constituem exemplos de materiais cristalinos.

# Aplicações

Entre todos os tipos de aço, os aços com baixo teor de carbono são os mais usados. O aço é atualmente a mais importante liga metálica, sendo empregue de forma intensiva em numerosas aplicações tais como máquinas, ferramentas, em construção, etc. No entanto a sua utilização está condicionada a determinadas aplicações devido a vantagens técnicas que oferecem outros materiais.

Ainda assim, atualmente emprega-se o aço devido a sua nítida superioridade frente às outras ligas tendo em conta o seu preço.

Porque usar aço e não outros materiais:

- Existem numerosas jazidas de minerais de ferro suficientemente ricas, puras e fáceis de explorar, além da possibilidade de reciclar a sucata.

- Apresentam uma interessante combinação de propriedades mecânicas que podem ser modificados dentro de uma ampla faixa variando-se os componentes da liga e as suas quantidades, mediante a aplicação de tratamentos.

- A sua plasticidade permite obter peças de formas geométricas complexas com relativa facilidade.

- A experiência acumulada na sua utilização permite realizar previsões de seu comportamento, reduzindo custos de projetos e prazos de colocação no mercado.

Os aços com baixo teor de carbono têm como aplicações típicas os componentes de carcaças de automóveis, perfis estruturais, edificações, pontes, torres, vasos de pressão e latas.

As aplicações dos aços com médio teor de carbono visto que que podem ser tratados termicamente para melhorar as suas características mecânicas incluem as rodas dos comboios bem como os próprios carris, engrenagens e outras peças de máquinas e componentes estruturais de alta resistência mecânica, resistência à abrasão e tenacidade.

Os aços com alto teor de carbono são quase sempre utilizados em uma condição endurecida e revenida, como tal, são especialmente resistentes ao desgaste e á abrasão sendo estes aços muito utilizados como ferramentas de corte e matrizes para moldação e conformação de materiais bem como para a produção de facas, laminas de corte, laminas de serra para metais, molas e arames de alta resistência. [4]

# Propriedades

As propriedades do aço variam de acordo com sua composição química e teor de carbono, sendo possível com esta variação uma grande diversidade de aplicações práticas.

Propriedades médias de um aço com 0,2% de carbono em peso são:

- Massa volumétrica: 7860 kg/m³ (ou 7,86 g/cm³)

- Módulo de elasticidade (Módulo de Young) Longitudinal: 210GPa

- Módulo de elasticidade (Módulo de Young) transversal:80 GPa

- Coeficiente de Poisson: 0,3

- Limite de escoamento: 210 MPa (tensão de cedência)

- Limite de resistência à tração: 380 MPa (tensão de rotura)

- Alongamento: 25%

[1]

As propriedades mecânicas do aço carbono são afetadas principalmente pela sua composição química e microestrutura. Em relação à sua composição química, os aços com médio ou alto teor de carbono, sujeitos a tratamento térmico e em condições ideais para que ocorram alterações químicas podemos por exemplo melhorar as propriedades relativas à resistência mecânica, ao limite da resistência à tração e à dureza, mas pioram nestes casos as propriedades relativas à ductilidade e à tenacidade. No que se refere à microestrutura, esta é afetada pela composição química pois sabemos que os constituintes são ferrite e perlite, perlite e cementite ou somente perlite, conforme seja um aço hipoeutectóide, hipereutectóide ou eutectóide. No entanto a microestrutura dos aços também depende de fatores como o seu estado, condição ou tamanho de grão austenítico.

Figura 3-Diagrama tensão/deformação típico do aço (sem escala)

O aço tem um comportamento dúctil com regimes de deformação elástica e plástica.

Até certo nível de tensão aplicada, o material trabalha no regime elástico, onde a constante de proporcionalidade é denominada módulo de elasticidade. Ultrapassado o limite de proporcionalidade, tem lugar a fase plástica, na qual ocorrem deformações crescentes sem aumento da tensão, o valor constante dessa tensão é a mais importante característica dos aços estruturais e é denominada tensão de cedência.

O valor máximo da tensão antes da rutura é denominado tensão de rutura (ponto mais alto do diagrama tensão, deformação) e o valor da tensão no momento da rutura é designado de tensão final ou última.

Os diversos tipos de aço são classificados e denominados por normas nacionais e internacionais de acordo com sua aplicação e propriedades mecânicas (principalmente a resistência á deformação plástica e a resistência à rutura, no caso de aços estruturais).

As propriedades térmicas do aço carbono têm a característica de ser inversas, isto quer dizer que quanto maior for a resistência térmica menor é a condutividade térmica e estas propriedades vão variar em função de elementos de liga usados, mas também em função do teor de carbono, quanto maior for o teor de carbono contido no aço mais elevada é a sua resistência térmica.

# Diagrama de equilíbrio

Durante os processos de tratamentos térmicos dos aços, é possível verificar no aço o aparecimento de microconstituintes como ferrite, cementite, perlite e austenite (ver figura 4)

O aço podes se designado como hipoeutectóide quando a percentagem de carbono está abaixo dos 0.86%, eutectóide quando a percentagem de carbono é 0.86% e hipereutectóide quando a percentagem de carbono é superior a 0.86%. (ver figura 4)

Figura 4-Diagrama de equilíbrio

## Aços hipoeutectóides [3]

Imaginando que temos um aço com 0.2% de carbono, ao ser aquecido até cerca de 900º obtemos apenas austenite, e à medida que vamos baixando a temperatura e passamos a linha A3, parte da austenite começa a transformar-se em ferrite, assim ma faixa entre as linhas A3 e A1 temos a formação de ferrite e austenite. Baixando ainda mais a temperatura e ao passar na linha A1 os grãos de austenite transformam-se em perlite, obtendo assim perlite e ferrite á temperatura ambiente.

(Quanto mais elevado o teor de carbono mais perlite e menos ferrite se vai formar)

## Aços eutectóides [3]

Tendo desta vez um aço com 0.86% de carbono, ao ser aquecido até um pouco acima da linha A1 (723ºC onde ocorre a reação eutectóide) obtemos apenas austenite, mas desta vez só haverá transformação dos grãos ao passar a linha A1, onde os grãos de austenite se transformam em perlite e assim obtemos apenas perlite à temperatura ambiente o que só acontece em uma liga eutectóide.

## Aços hipereutectóides [3]

Imaginando agora que temos um aço com 1.2% de carbono. ao ser aquecido até um pouco acima de 900º obtemos apenas austenite, e à medida que vamos baixando a temperatura e ao passamos a linha Acm, parte da austenite começa a transformar-se em cementite (Fe3C), temos então nesta faixa entre as linhas Acm e A1 a formação de austenite e cementite. Baixando ainda mais a temperatura e ao passar na linha A1 os grãos de austenite transformam-se em perlite, obtendo assim perlite e cementite á temperatura ambiente.

(Quanto mais elevado o teor de carbono menos perlite e mais cementite se vai formar).

# Tratamentos térmicos

O tratamento térmico do aço é um aquecimento e arrefecimento realizado ao mesmo com a intenção de lhe alterar as propriedades físicas e mecânicas, sem mudar a sua forma. Entre os vários tratamentos térmicos conhecidos para este relatório escolhemos abordar o recozimento, a normalização, a austêmpera, a martêmpera, a têmpera e o revenido.

Vamos analisar os diferentes tratamentos térmicos com interpretação na figura 5.

Figura 5-Diagrama TTT (Tempo, Temperatura, transformação)

## Recozimento [5]

Tratamento térmico em que o metal sofre aquecimento controlado até atingir determinada temperatura, permanece nessa temperatura por um certo tempo e sofre arrefecimento lento no próprio forno. Possui os seguintes objetivos:

- Remover tensões devidas aos tratamentos mecânicos a frio ou a quente,

- Diminuir a dureza para melhorar a usinabilidade do aço,

- Alterar as propriedades mecânicas como resistência, ductilidade, etc.

- Ajustar o tamanho de grão;

- Regularizar a textura bruta de fusão;

- Remover gases,

- Produzir uma microestrutura definida;

- Eliminar os efeitos de quaisquer tratamentos térmicos ou mecânicos a que o aço tenha sido anteriormente submetido.

## Normalização [5]

Tratamento térmico que consiste no aquecimento do aço a uma temperatura acima da zona crítica, seguido de arrefecimento ao ar. O objetivo da normalização é refinar a granulação grosseira de peças de aço fundido, laminado ou forjado. A normalização é ainda usada como tratamento preliminar à têmpera e ao revenido, justamente para produzir uma estrutura mais uniforme do que a obtida na laminação, por exemplo, além de reduzir a tendência ao empenamento e facilitar a solução de carbonetos e elementos de liga.

## Têmpera [5]

Tratamento térmico que consiste no arrefecimento rápido do aço de uma temperatura superior à sua temperatura crítica (mais ou menos 50ºC acima da linha A1 para os aços hipereutectóides) em um meio como óleo, água, salmoura ou mesmo ar, de forma a formar martensite.

## Austêmpera [5]

É uma transformação isotérmica para produção de estrutura bainitica. Este processo é realizado aquecendo-se o aço até a temperatura de austenitização e permanecendo nesta temperatura até completa equalização. A seguir provoca-se um arrefecimento rápido até a faixa de transformação da estrutura bainitica, permanecendo nesta temperatura até a completa transformação, seguido de arrefecimento ao ar.

## Martêmtera [5]

É um tratamento térmico usado principalmente para diminuir a distorção ou empenamento que se produz durante o arrefecimento rápido do aço. Neste processo, o aço após austenitização, são arrefecidas bruscamente até a temperatura logo acima da faixa de formação de martensite e após equalizar a temperatura por alguns instantes, ocorre o arrefecimento apropriado até a temperatura ambiente.

É o tratamento térmico que segue o processo de têmpera e tem por objetivo reduzir as tensões internas geradas no aço, ajustar a dureza para a faixa de trabalho desejada, bem como atingir os valores adequados de resistência mecânica e tenacidade. Este tratamento consiste em aquecer uniformemente até uma temperatura abaixo daquela de austenitização, mantendo o material nesta temperatura por tempo suficiente para equalização de temperatura e obtenção das propriedades desejadas.

Podemos desta forma obter uma estrutura completamente martensitica, permite que o interior da peça forme também martensite.

# Conclusão

Neste trabalho de pesquisa acabámos por aprender bastante sobre o que é o aço carbono, assim como as suas propriedades, vantagens e desvantagens. Assim aprofundámos e conseguimos dar mais sentido a alguns conhecimentos adquiridos nas aulas da unidade curricular de Ciência dos Materiais.

Com a realização deste trabalho percebemos que de facto o aço é um material incrível e bastante versátil que pode ser usado de muitas e diversas formas.

Tal é a importância industrial deste material que a sua metalurgia até recebeu uma denominação especial, a siderurgia, e a sua influência no desenvolvimento humano foi tão importante que uma parte da história da humanidade foi denominada Idade do Ferro, que se iniciou em 3500 a.C., e que, de certa forma, ainda perdura e foi na época da Revolução Industrial que foi definida a fronteira entre o ferro e o aço com a invenção de fornos que permitiram não só corrigir as impurezas do ferro, como também adicionar-lhe propriedades como a resistência ao desgaste, ao impacto, á corrosão, etc. Por estas características e o seu baixo custo o aço passou a representar cerca de 90% de todos os metais consumidos pela civilização.

# Bibliografia

[1] Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7o

Acedido em: 14/12/2019

[2] Disponível em: https://mecanicafacil-ra.blogspot.com/2015/08/os-acos-e-suas-propriedades.html

Acedido em: 14/12/2019

[3] Paulo Novo e Marcelo Gaspar

Apontamentos da Cadeira de Ciências dos Materiais

Disponível em: https://ead.ipleiria.pt/2019-20/course/view.php?id=878

Acedido em: 14/12/2019

[4] Disponível em: https://www.scribd.com/doc/32316360/Aco

Acedido em: 14/12/2019

[5] Prof. Dr. Fernando Gamarra

Disponível em: https://pt.scribd.com/document/414541929/AULAS-TECNOLOGIA-DOS-MATERIAIS-pdf

Acedido em: 14/12/2019